当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）

| 设备产品名称 |  | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、空气污染治理设备 |  |  |  |
| 1.石灰石（石灰）--石膏湿法烟气脱硫成套设备 |  | 钙硫比Ca/S/1.05;脱硫率90%及以上石膏中亚硫酸的残留度<3%烟气带水量<100mg/Nm3;副产品石膏能够得到有效利用。 | 火电厂烟气治理 |
| 2.炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫成套设备 |  | 钙硫比Ca/S<2.5;脱硫率：70%及以上。 | 火电厂烟气治理 |
| 3.半干法烟气脱硫设备 |  | 钙硫比：Ca/S<1.4;脱硫率：75%及以上。 | 火电厂烟气治理及工业炉窑烟气治理火电厂烟气治理 |
| 4.烟气循环流化床脱硫设备 |  | 钙硫比：Ca/S<1.25;脱硫率：80%及以上。 | 烟气除尘治理 |
| 5.高湿高滤速袋式除尘器 |  | 最高适用温度250℃除尘效率≥99%滤袋正常寿命≥2年；过滤风速≥1.5m/min | 烟气除尘治理 |
| 6.袋式除尘器高效清灰设备 |  | 漏风率<1%;耐温>200℃同样清灰量条件下减小能耗25%. | 烟气除尘治理 |
| 7.高效电除尘器 |  | 处理风量3000-1,000,000m3/h;除尘效率≥99%;出口浓度≤50mg/m3(标) | 烟气除尘治理 |
| 8.电除尘器系统配置数据、实地采样及定量分析设备 |  | 最高适用温度350℃实地采样模拟配置连续即时显示除尘效率，精度为2％；具务整体移动功能。 | 烟气除尘治理 |
| 二、水污染治理设备 |  |  |  |
| 9.旋转式阶梯格栅 | 指标：栅条净距：3-40mm;设计水深：<3m;齿耙速度：2-3m/min;特点：拦污率较条式固定格栅提高20%;与国外同类产品相比成本降低40-50%;具有自洁净能力，彻底解决现有格栅耙齿污物缠绕卡滞现象；结构简单、紧凑、合理、传动部件少，无水下运动件，易于维护管理；采用PLC可编程控制器，自动化程度高，减轻操作人员劳动强度，运行安全可靠；可为封闭结构，不影响周围环境卫生条件。 |  | 大中型污水处理厂 |
| 10.旋流式除砂设备 | 除砂率：85-95%. |  | 城市污水处理、工业废水处理，用于沉砂池除砂 |
| 11.浮油回收机 | 油拖移动线速度：18-20m/min吸油能力≥12号/小时回收浮油含水量<15% |  | 浮油回收 |
| 12.高效气浮成套设备 | 微气泡直径≤1微米，溶气利用率近100％，在0.3Mpa工作压力下吸附值可达12kg/m3，可分离浓度为几百至上万mg/l的县浮物（SS），相应能耗0.1-0.2kwh/m3。处理水量：10-200m3/h |  | 给水及废水处理 |
| 13.风能曝气机（增氧机） | 二级风速：2-3.7m/s服务面积：400-600m2溶解氧富集速率：1.2-1.34kgO2/h启动风速：0.5m/s |  | 城市污水或工业废水处理及污染河道、湖泊。 |
| 14.悬挂链脉冲波式曝气装置 | 理论动力效率≥3.0kgO2kwh氧利用率≥20%服务面积4-8m2/个 |  | 城市污水及工业废水处理 |
| 15.带式脱水机与污泥浓缩机一体化装置 | 有效带宽：2m（形成1m-3m系列）带速：浓缩机：10-40m/min脱水机：1-5m/min脱水效果：浓缩后污泥含固率≥5%压榨脱水后污泥含固率≥22%整机噪间≤80dB(A) |  | 城市污水及工业废水处理 |
| 16.高浓度难生物降解有机废水处理成套设备 | 处理后的水质可达到国家或地方排放标准 |  | 高浓度有机废水的处理。 |
| 17.除藻机 | 利用机械去除藻，不投加药剂；藻的去除率80-90%;操作自动化，管理方便。 |  | 水库、湖泊、含藻水、城市给水及工业用水的预处理。 |
| 18.SBR序批式活性污泥法反应器 | 混合液县浮固体MLSS:4000-10000mg/l反应时间：4-6h污泥指数：SVI：80-150有机负荷：3.0-5.0kgCOD/kgMLSS·d |  | 城市污水、工业废水处理 |
| 19.内循环三相生物流化床反应器 | 出水水质：对城市生活污水经处理后达到综合排放标准，反应器的水力停留时间比传统生物处理法缩短50%；对工业废水可作为预处理设备或最终处理设备。采用我孔载体，载体耐磨，有较好的机械强度，且性能价格比高于一般载体。循流化均匀，流化动力消耗低于传统流休床，能耗与一般生物处理法相当。 |  | 城市及工业废水处理 |
| 20.膜一生物反应器 | 反应器内生物量达10g/l以上，可大大增加反应器的容积负荷，使反应器小型化；反应器出水水质好，达到回用水标准。 |  | 城市中水处理及污水回用 |
| 21.光氧化法处理受污染饮用水设备 | 对受污染饮用水源水中的污染物质具有良好去除能力；反应速率高，能在短时间内处理大量受微污染的水，使设备小型化； |  | 饮用水净化处理 |
| 22.污泥快速制肥成套设备 | 处理量：5-50立方米污泥/日（脱水污泥）；颗粒肥含水率<25%肥效可依据用户要求调配；产品达到高温堆肥卫生评价标准 |  | 城市污水处理厂污泥处理及综合利用 |
| 23.卧螺式离心脱水机与污泥浓缩机一体化装置 | 转鼓直径450-720mm；长径比L/D=3-4；分离因素达3500. |  | 城市污水及工业废水处理 |
| 24.新型臭氧发生器 | 指标：单位能耗，纯氧作原料时≤15kwh/kg03;空气作原料时≤25kwh/kg03。特点：将生成氧原子与生成臭氧的反应分开，使其分别在各自适宜的不同条件和场所进行，从而大大提高臭氧的净生成量，且不再需要冷却，大大降低能耗和减少设备体积。当采用空气为原料时，能减少副产物氮氧化物的生成量。新的臭氧制取技术的能量利用率比现有技术提高2-3倍，设备体积减少一半以上，整体制造成本比现有产品可下降30-50％，并可制造出臭氧含量超过10％的臭氧气流。 |  | 给水及废水处理 |
| 25.SBR法大型旋转式滗器 | 单台滗水器≥m3/h滗水深度≥3m |  | 城市污水、工业废水处理 |
| 26.城市污水处理厂自动化监控系统及仪表 | 采用现场总线DCS分散型控制系统、PLC可编程序控制器的数字控制系统装置；国产化率60％以上。 |  | 城市污水处理 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 三、固体废弃物处理设备 |  |  |
| 27.垃圾分选设备 | 分选能力10t/h及以上 | 城市污水处理 |
| 28.城市生活垃圾焚烧处理成套设备（往复式炉排焚烧炉） | 处理量：150-1000t/d;炉膛温度：850℃以上；烟气停留时间≥2秒；氧气含量≥6%；烟气排放达到国家排放标准； | 城市垃圾处理及利用城市生活垃圾处理 |
| 29.有毒有害固体废弃物焚烧处理成套设备 | 处理量：20T/d以上；回转窑温度：850-1000℃；二燃室：1000-1200℃；有毒成份破坏率（DRE）：99.99%；燃气排放达到国家排放标准。 | 有毒有害固体废物处理 |
| 30.小型固体废弃物焚烧设备 | 焚烧量30kg/h-500kg/h；烟气排放达到国家排放标准。 | 用于医院、机场、生活小区等固体废弃物处理 |
| 31.垃圾发酵滚筒 | 50-300t/d | 适用于混合垃圾和袋装垃圾的处理 |
| 32.堆肥翻堆机 | 处理量200-1000m3/h | 用于垃圾堆肥处理 |
| 33.后装压缩机式垃圾收运车 | 压缩密度：0.6-0.8t/m3装载能力：3-15t/车装料方式：液压旋转板举升推入、刮板刮入滑板压缩推入卸料方式：液压倾翻自卸、推铲推出 | 城市生活垃圾的收集运输 |
| 34.真空吸粪车 | 载重：≥4500kg抽吸速度：≥2500L/min最大抽吸深度：4m抽吸满罐时间≤5min满罐排泄时间≤5Min | 主要用于抽吸和运输粪便及城市排水管道、地下煤气管道中的污水 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 四、噪声控制设备 |  |  |
| 35.大型配套消声器 | 消声量：15-20dB(A)/m，具有较好的配套性、通用性和安全性。 | 大型通风及空气动力设备的消声 |
| 36.高炉冷风放风阀、高炉鼓风机放风消声器系列 | 放风量：1000-8800m3/min消声量：20-50dB(A) | 工业噪声控制 |
| 37.高炉煤气均压放散消声器系列产品 | 放散体积：20-100m3消声量>45dB(A) | 工业噪声控制 |
| 38.高炉煤气减压阀组消声器系列产品 | 气流量：20000-700000m3h气体压力≤0.015MPa消声量>30dB(A) | 工业噪声控制 |
| 39.锅炉安全门消声器 | 能够满足电力环保及安全要求 | 火电厂 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 五、环境监测设备 |  |  |
| 40.在线式/便携式水质监测仪器 | PH监测仪测量范围：0-14pH精度：±0.1/±0.01pH带温度计电导率监测仪测量范围：0-0.5/20000μs/cm精度：±0.2μs/cm溶解氧（DO）监测仪测量范围：0-20μg/l，20-200μg/l，200μg/l-40mg/l；0-200%精度：0-20μg/l±10%F.S%；20-200μg/l±5%F.S；200μg/l-40mg/l±2%F.S有自动清洗功能浊度监测仪测量范围：0-1000/4000NTU精度：0-40NTU±2%；40-4000NTU±5% COD监测仪原理：重铬酸钾法、高锰酸钾法测量范围：0-100/5000mg/L；精度：±10%氨氮监测仪原理：离子选择性电极法、光学法测量范围：0-100/300mg/LNH4-N精度：0.01mg/LNH4-N比例采样器普及型：带24小时样品分配器和保温箱监测型：现场监测和显示pH/ORP、电导率、溶解氧、浊度、温度等参数（可根据需要更换为其他参数）污水流量计：压力/压差式明渠流量计、多普勒式流量计、电磁式流量计超声波污泥界面计精度：100mm以上在线仪器输出信号要求：4-20mA（隔离）、RS-232或现场总线接口 | 水质监测 |
| 41.空气质量监测系统 | SO2、Nox、CO、HC、县浮颗粒物（飘尘）、O3、监测仪具有自校正、自诊断等功能。 | 大气环境监测 |
| 42.便携式/在线式烟气监测仪 | SO2测量范围：0-4000ppm，精度：±5%，分辨率：1ppmNox测量范围：0-2000ppm，精度：±5%，分辨率：1ppm气体阻力在5Kpa时，采样流量≥0.6L/min在线式仪器输出信号：4-20mA（隔离）、RS-232或现场总线接口 | 烟气监测 |
| 43.汽车尾气监测仪 | HC0-10000ppm，精度：±5%，分辨率：1ppmCO0-10%，精度：±5%，分辨率0.01%量程漂移：<±2%/3hr | 汽车尾气监测 |
| 44.24小时恒温恒流自动连续大气采样器 | 流量：200ml/min±5%（采用流量传感器）温度：24±4℃（采用半导体制冷元件） | 大气环境监测采样 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 六、节能与可再生能源利用设备 |  |  |
| 45.循环流化床锅炉 | 蒸发量75t/h及以上；燃烧效率95%及以上；脱硫效率在85%时，对不同含硫量的煤种，Ca/S<2-2.8锅炉连续运行时间>4000小时。 | 劣质煤、煤矸石、石煤、石油焦、垃圾、生物质燃料的利用和治理。 |
| 46.低Nox燃烧器 | 降低Nox排放40%以上；对不同煤质，锅炉不投油的最低负荷率<40-55%。 | 煤粉锅炉 |
| 47.余热锅炉 | 干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉；粉尘去除率在90%以上；可大幅度降低原排空的热污染。 | 用于排空的废热和粉尘的设施 |
| 48.节能风机、水泵 | 设备效率在75%以上，比传统设备提高效率10-15％；噪音明显减小。 | 用于通风及流体介质输送 |
| 49.节能变压器 | 新S9系列变压器；非晶态金属变压器；空载损耗比传统变压器减低10%以上；负载损耗比传统变压器降低23%以上。 | 输配电系统 |
| 50.风力发电机组 | 单机600KW及以上 | 风力发电场 |
| 51.太阳能光伏发电设备 | 单晶硅组件效率>12%；多晶硅组件效率>11%；薄膜电池组件效率>5% | 工农业和民用独立与并网供电 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 七、资源综合利用与清洁生产设备 |  |  |
| 52.粉煤灰干法分选设备 | 分级利用回收率大于70%；系统耐强，使用寿命应在15000小时以上；系统操作简单，调整范围大。 | 粉煤灰干法分选 |
| 53.废橡胶裂解制碳黑和燃料油成套设备 | 生产的产品达到相应国家产品质量标准；生产过程无二次污染；工艺技术简单，无需庞大预处理设备 | 废橡胶和橡胶边角余料的综合利用 |
| 54.利用煤矸石、粉煤灰等生产新型墙体材料成套设备 | 全煤矸石，或粉煤灰等废渣掺量大于50%；生产的建材产品质量达到相应产品的国家标准，保温、装饰性能良好；空心砖设备，应达空洞率>35%；运行安全可靠。 | 废渣的综合利用 |
| 55.酒精糟生产全干燥蛋白饲料成套设备 | 水耗<20t/t饲料；蒸汽单耗<2.2t/t饲料；饲料中蛋白含量>27%;饲料含水率<10%。 | 大、中型酒精生产企业废糟液处理 |
| 56.合成氨气体净化NHD技术成套设备 | NHDi溶剂消耗<0.2kg/t氨；蒸汽消耗<20kg/t氨；电耗<95kwh/t氨；净化气含CO2<0.2%；净化气含H2S<1ppm。 | 适用于各种工艺气体的净化，特别适用于以煤为原料的硫化氢、二氧化碳含量最高的氨合成气、甲醇合成气和羰基合成气的净化 |
| 57.火炬气回收利用技术成套设备 | 回收利用有机物质，有害气体达标排放。 | 石油化工、油气田开发火炬气处理 |
| 58.沼气综合利用设备 | 固液分离机对含水96%左右的废液能每小时分离10M3dadk;滤液中SS<5000mg/lUASB厌氧反映器COD负荷率：8-12kg/m3·d；产气率：6-8m3/m3·d；沼气脱硫设备脱硫后沼气中H2S<20mg/l沼气发电机150kw-500kw，每立方米沼气发电1.5-1.6kwh | 中高浓度工业废水、禽畜废水及生活污水厌氧处理，沼气（含垃圾填埋产生的沼气）综合利用 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 八、环保材料与药剂 |  |  |
| 59.耐高温耐腐蚀玻璃纤维过滤布 | 织物组织：维二重；织物厚度：0.5-0.6mm；织物密度：经向：18根/cm；纬向：18±1根/cm；织物强度：经向≥240±20（kg/25mm×100）纬向≥240±20（kg/25mm×100）过滤效率：99％正常使用寿命≥2年 | 碳工业炉窑及锅炉烟气治理 |
| 60.玻璃纤维膨体纱过滤布 | 抗拉强度：经≥2000(N/25mm)纬≥1400（N/25mm）；透气率：35-45cm3/cm2·S使用温度：≤280℃；过滤风速：≤0.5-0.8m/min；捕尘效率：≥99.95%；正常使用寿命≥2年 |  |
| 61.高密度聚乙烯衬层 | 满足垃圾卫生填埋场防渗要求 | 垃圾卫生填埋场场底防渗 |
| 62.高效复合声学材料 | 阻尼材料损耗因数：η>0.2-0.3；温度应用范围较宽；吸声系数：α>0.5。 | 噪声控制用材料 |

当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第二批）

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一、空气污染治理设备 |  |  |
| 1.有机废气催化净化装置 | 处理风量：≥1000m3/h进口浓度：≥500mg/L出口温度：250-320℃净化效率：>90% | 喷漆废气净化、印刷废气净化及其他含有苯、酮、醛、酚、醇等类有机气体的净化。 |
| 2.NID干法烟气脱硫设备 | 脱硫剂：Ca0/Ca(OH)2、电石渣脱硫率：≥80%钙硫比：≤1.4无废水排放 | 20万KW以下的燃煤电厂烟气脱硫，或其它行业低浓度含硫烟气处理。 |
| 3.气动脱硫除尘设备 | 脱硫率：>90%除尘率：>99%林格曼黑度：<1液气比：0.2-1阴力损失：<1200Pa | 治金、石化、建材、轻工等行业75t/h以下燃煤锅炉烟气脱硫除尘；130t/h以下电站燃煤锅炉烟气脱硫。 |
| 4.氨一硫铵喷雾干燥半干式烟气脱硫成套设备 | 处理烟气量：≥3×104m3/h脱硫率：>90%脱氮率：>99%氨硫比：0.53使用寿命：>10年副产品：硫铵系化肥或工业原料副产品综合利用，无二次污染无废水排放 | 10-35t/h工业锅炉烟气脱硫，适用于链条炉、煤粉炉、窑炉等炉型. |
| 5.高炉煤气干法除尘器 | 处理风量：>15×104m3/h排放浓度：<15mg/Nm3过滤风速：≥lm/s除尘效率：>99.8%设备阻力：<1200Pa无泄露 | 易燃、易爆介质粉尘的治理；各类高温烟气的治理及粉料回收。 |
| 6.大中型燃煤工业锅炉湿式除尘脱硫洗涤塔 | 脱硫剂：Ca（OH）2、废碱液主体结构材质：防腐材料阻力损失：<1500Pa脱硫率：>70%除尘效率：>95% | 工业锅炉和窑炉烟气除尘脱硫。 |
| 二、水污染治理设备 |  |  |
| 7.光化学废水处理一体化设备 | 脱色率：>90%进水COD：150mg/L-1000mg/LCOD去除率：>50%废水经处理后达到GB8978-1996一级排放标准 | 纺织印染废水、化纤行业的棉浆黑液、苎麻行业的脱胶废液、化工、制药等工业废水处理 |
| 8.电絮凝一电气浮复合技术与设备 | 处理能力：>30t/dCOD去除率：≥80%色度去除率：≥95% | 纺织、印染、电镀、食品、化工、皮革行业高浓度难降解有机废水处理及高含盐量的废水处理。 |
| 9.含油污水处理装置 | 处理能力：>500t/d油和悬浮物去除率：≥90%处理后水质：含油量≤lmg/L悬浮物中粒径中值：≤1μm | 含油量≤100mg/L，固体悬浮物含量≤100mg/L的油田采出水，港口、码头、洗车场、石化行业的含油污水处理。 |
| 10.高浓度有机废水催化湿式氧化处理成套设备 | 进口COD：2×104mg/L-8×10mg/LCOD去除率：≥90%NH3-N去除率：≥99%处理量：>20t/d | 染料、焦化、农药、石化及精细化工等的工业有机废水处理。 |
| 11.超效浮选装置 | 池深：600-780mm有效水深：400-500mm水力停留时间：3min表面负菏：10m3/m2.h回流比：20-30%SS去除率：≥90% | 给排水处理，自来水厂原水的混合处理，生产用水的回收，造纸、食品、制胶等行业及城市污水的净化。 |
| 12.筒式格栅除污机 | 格栅有效直径：≥600mm工作深度：<4m设计水深：≤3m安装角度（。）：35齿耙运行速度：1-3m/min | 大中型城市污水处理厂拦截和清除水中污物及漂浮物。 |
| 13.螺旋格栅机（格栅、除污、压榨一体化） | 栅框滤缝尺寸：6-12mm直径：600-3000mm | 大中型城市污水处理厂拦截和清除水中污物及漂浮物。 |
| 14.移动式格栅除污机 | 格栅有效宽度：>4000mm栅条净距：<50mm工作深度：<15m设计水深：≤3.5m安装角度（。）：60-75齿耙运行速度：5-9m/min | 大中型城市污水处理厂。 |
| 15.泵吸式除砂机 | 运行速度：1.2m/min主梁最大挠度：≤1/1000主从动轮轮距与跨度比：≥1/8耐磨砂泵扬程：≥5m | 大中型城市污水处理厂除砂处理。 |
| 16.辐流沉淀池刮泥、吸泥机 | 池径：≥20m刮臂外缘线速度： 初沉池1-3m/min 二沉池1-1.8m/min提升高度：≥200mm | 大中型城市污水处理厂刮除或吸除底部污泥。 |
| 17.螺旋砂水分离器 | 螺旋体直径：≥260φmm处理能力：≥0.72m3/min砂粒直径：≥0.2mm转速：18-50r/min可自动控制 | 大中型城市污水处理厂 |
| 18.卧轴式表面曝气机（转刷、转蝶） | 转刷、转蝶表曝机长度：≥1500mm转刷曝气机直径：700-1000mm转蝶曝气机直径：1400mm转刷曝气机动力效率：1.8-2.5kgO2/kw.h转蝶曝气机动力效率：1.8-2.5kgO2/kw.h | 大中型城市污水处理厂的曝气供氧、混合或推流 |
| 19.微孔曝气头 | 曝气水深：4m氧利用率：≥20%充氧能力：≥0.13kg/h阻力损失：5000Pa服务面积：0.5m2/只供气量：2m3/h | 大中型城市污水处理厂的曝气供氧。 |
| 20.潜水搅拌机 | 叶轮直径：300-800m电机功率：0.75-1.0kw转速：200-980r/min最大混合量：9800m3 | 大中型城市污水处理厂的混合或推流 |
| 21.旋转式滗水器 | 滗水量：≥500m3/h堰口长度：≥10m滗水深度：100w-300kwPLC控制 | 工业和城市污水处理 |
| 22.潜水污水泵 | 流量：≥1000m3/h扬程：≥20m电机功率：100w-300kw口径：≥200mm泵功率：≥78% | 大中型城市污水处理厂污水的提升 |
| 23.螺旋污泥泵 | 螺旋外径：≥300mm安装角度（。）：30流量：≥100m3/h转速：40r/min-110r/min扬程：2.0m-5.5m泵效率：≥80% | 大中型城市污水处理厂污泥的提升和输送 |
| 24单级高速离心鼓风机 | 进口流量：≥200m3/min标准进气温度：20进口压力：0.098MPa出口压力：0.17MPa轴功率：250-980kw电机功率：280-1250kw级效率：≥82% | 大中型城市污水处理厂污水生化处理的供氧曝气 |

| 设备产品名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 三、固体废弃处理设备 |  |  |
| 25.垃圾压实机 | 整机工作质量：≥2000kg激振力：≥356KN工作速度：≥6.5km/h行驶速度：≥12.5km/h发动机功率：≥141kw振动频率：≥27Hz | 城市生活垃圾和工业垃圾填埋厂 |
| 26.城市垃圾机械化转运站 | 主缸力：≥100KN推缸力：320KN门缸力：2-100KN送料缸：320KN系统压力：26Mpa日处理垃圾量：＞120t包块密度：1t/m3机器功率：15kw | 城市生活垃圾中的中转和运输 |
| 27．移动式垃圾处理筛分成套设备 | 日处理量：≥100t皮带机总功率：≥6.0kw链板机功率：≥3.0kw筛功率：≥9.0kw筛孔孔径：30-50mm筛分效率：≥35％（发酵后生活垃圾） | 城市生活垃圾处理，特别适于对陈腐性生活垃圾的分选处理 |
| 28．污泥制肥成套设备 | 污泥处理量：≥20m3/d颗粒肥含水率：有机肥＜22％复合肥＜5％ | 城市污水污泥处理、工业（酿选、食品、饲料等行业）污泥处理。 |
| 四、噪声与振动控制设备 |  |  |
| 29．减振、隔振装置 | 阻尼器垂直阻尼系数：350KNS/m水平阻尼系数：330KNS/m弹簧减振器垂直刚度系数：6.80KNS/mm水平刚度系数：5.55KNS/mm垂直最大振幅：145μm水平最大振幅：145μm环境温度：-40°C-90°C使用寿命：30年隔振效率：≥90％ | 适用于需要减振、隔振的精密仪器、设备。 |
| 五、环境监测设备 |  |  |
| 30.噪声频谱分析仪 | 测量范围：35-130dB（A）、40-130dB（线性）频率：31.5HZ-8kHZ精度：符合国际GB3785I型机精度标准温度：-20°C-40°C湿度：60％-95％气压：常压 | 生产线噪声及生产车间环境噪声监测分析 |
| 31.噪声自动测量系统 | 测量范围：32-140dB(A)、40-140dB(C)、45-140dB(线性)频率：10HZ-20KHZ精度：符合国标GB3785I型机精度标准温度：60％-95％气压：常压输出：数字信号 | 交通道路、小区环境噪声监控。 |
| 32.污染源烟气在线监测分析系统 | 含尘量测量范围：0-200mg/m3、0-2000mg/m3含尘量测量精度：±2％气体污染物测量范围：SO2:0-250-2500mg/mNO:0-250-2500mg/mCO:0-500-5000mg/m气体污染物测量精度：±1％满量程流速测量范围：0-35m/s流速测量精度：±0.2/s压力：±3000Pa精度：±1％温度：0-200°C精度：±1°C湿度：0-20％精度：±2％满量程输出：数据信号，可通过公共电话交换网（PSTN）传输数据 | 烟气污染源监测 |
| 33.总有机碳分析器 | 测量范围：0-10mg/L最小0-10g/L最大测量误差：±2％满量程稳定型：±2％满量程/周滞后时间：5min采样量：≤24mL/h正常工作温度：0-50°C输出信号：4-20mA或RS232，RS484数字输出 | 城市污水、工业废水检测和分析。 |
| 34．酸雨采样器 | 感雨器灵敏度：温差≥1°C雨停关盖延迟时间：≥2min采集雨量范围：0.04-4mm/min分段样数：12个混合样容量：≥20L环境温度：0°C-50°C相对湿度：95％采样工作方式：可采用24小时采样、8小时采样和自由采样等方式 | 雨密集区的雨水自动采样 |
| 35.多参数水质在线监测仪 | 测量范围：COD:0-1000mg/LBOD:0-500mg/LTOC:0-300mg/LSS:0-1000mg/LPH:2-12PH硝酸盐：0-100mg/L溶解氧：0-20mg/L温度：0-50°C输出信号：具有数据远程传输功能（有线或无线）精度：COD:±10%BOD:±20%TOC:±10%SS:±10%PH:±0.5%硝酸盐：±10％溶解氧：±1％水温：1-60°C分辨率：COD:5ppmBOD:15ppmTOC:1ppmSS:1mgPH:0.05ph硝酸盐：5mg | 污水处理厂、市政排水工程、严重污染河段的实时监测。 |
| 36.CODcr全自动在线分析仪 | 测量范围：0-20000mg/L分辨率：1mg/L精度：±2％误差：＜5％相关系数：0.9996量短测量周期：5min | 能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水进行直接测量。 |

| 六、节能与可再生能源利用装备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37.高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置 | 空气、煤气预热温度：≥1000°C换向时间：1-3s排烟温度：≤150°C加热炉热效率：≥70％ | 适用于加热120×120mm及150×150mm坯料的型、线材轧钢加热炉，用于缺少高热值煤气及高炉煤气富余的钢铁联合企业的轧钢加热炉，也可用于燃用混合煤气的轧钢加热炉。 |
| 38.转炉煤气回收装置 | 吨钢回收转炉煤气量：＞60m3/t,转炉煤气热值约7540-8370Kj/m3 | 适用于15吨以上转炉的煤气回收 |
| 39.气泡雾化型燃油烧器 | 喷嘴能力：15～2200kg/h供油压力：0.1～0.6MPa雾化剂压力：0.1～0.9MPa可节油15％ | 用于燃重油、渣油的燃油设备和锅炉的点火或稳燃 |
| 40.全热风油压自动比例调节喷嘴 | 喷嘴能力：5～92kg/h供油压力：0.05～0.25MPa雾化剂压力：0.7MPa空气预热温度：350～550℃节油率30～50％ | 适用于各类燃油工业炉窑 |
| 41.蓄热式烧嘴 | 烧嘴能力：100～300kg/h蓄热体：陶瓷蜂窝体、陶瓷球换向机构：四通换向阀空气预热温度：1000℃节油率：40％ | 适用于各类燃柴油或煤气的工业炉窑 |
| 42.管状喷流换热器 | 综合传热系数：46W/m2·K空气预热温度：200～400℃节油率：410～20％ | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 43.管式插入件换热器 | 综合传热系数：36W/m2·K空气预热温度：200～400℃节油率：410～20％ | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 44.金融板式换热器 | 综合传热系数：35W/m2·K空气预热温度：200～400℃节油率：10～20％ | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 45.真空滤油机（废油再生机） | 废油再生后指标：含水量：0.005％杂质颗粒：≤3～5μm外观：透明 | 适用于工业废油的再生 |
| 46.透平油专用滤油机 | 流量：1000～12000L/min含水量：≤50ppm清洁度：NAS5级 | 适用于各类电厂、工业汽轮机组等透平油的线再生净化，还可再生处理严重变质的透平油。 |
| 47.油液载体净化机 | 有效容积：100～500L加热温度：室温～130°C进出油流量：16～63L/min总功率：6～18kw | 适用于清除废油中的水份、氧化物、胶质等杂质 |
| 48.电动车及游艇用高能蓄电池 | 能量输出：>3kW·h比能量：>72W·h/kg循环寿命：>1000次 | 适用于电动自行车、电动轿车、电动游艇等 |
| 49.风光互补户用供电系统装置 | 功率：>100W 输出电压：220V50Hz发电量：>0.5kW·h/日 | 适用于向电网尚无法供电的边远地区农牧民提供生活用电，可替代小型民用柴油发电机。 |
| 50.风光柴油蓄供电系统装置 | 功率：>5kW输出电压：380/220V50Hz | 适用于电网尚无法延伸地区的村镇级小型电站，可替代柴油发电机组。 |
| 51.光伏水泵系统装置 | 功率：≥75Wp日提水量：>1t | 适用于电网尚无法延伸地区提取生活和灌溉用水，可替代柴油发电机供电的水泵系统。 |
| 52.秸秆等生物质气化成套设备 | 供热量：≥12×104KcaL/h燃气热值：>4.5MJ/Nm3产量：>1.8Nm3kg系统效率：>80％输气压力：>2300Pa气化的成分：CO、H2、CH | 农村、城镇集中供气。 |
| 53.太阳能、地热冷热水机组 | 制冷量：≥10KW制热量：≥14Kw冷水出水温度：7～12°C热水出水温度：35～55°C可采集地下水温度：0～35°C各类低温热源或海水产品寿命：＞15年 | 用于各类建筑制冷、采暖和卫生热水。 |
| 54.氢氧焰/电弧焊割机和氢氧焰发生器 | 气焊、气割节能：≥70％（与乙炔相比）电焊节能：≥30％（与常规焊机相比）效率：≥70％CO≤25mg/m3NOX≤28.5mg/m3SO2:无 | 可用于气割、气焊、钎焊、电弧焊、氩弧焊等加工 |
| 七、资源综合利用与清洁生产设备 |  |  |
| 55.养殖畜禽便干燥造粒成套装备 | 原料含水率：50～70％干料含水率：≤20％有机肥生产能力：≥6000t/a能耗：≤30kwh/t干料品质：颗粒状高效有机肥 | 利用粪便生产肥料。 |
| 56.粉状物料装、卸设备（包括负压抽吸机、立式流动罐、快速接头） | 达到WB/T1011-2000《粉状物料散装机》标准要求。工作环境粉尘浓度：≤6mg/m3装料速度：≥60t/h卸料速度：≥60t/h罐储量：5～40t | 散装水泥、粉煤灰等装、卸的无尘作业，以及散装水泥车船与接收设备之间输送管道的对接。 |
| 57.散装水泥运输专用设备（包括汽车、火车、船） | 卸料速度：≥75t/h密封气力卸料、负压卸料装载量：汽车：≥4.5t火车：≥60t船：≥60t | 散装水泥等干粉状物料的汽车、火车、内河、海上运输。 |
| 58.液体喷砂机和干喷砂机 | 磨料粒度：≥46mm工作台直径：500～1120mm气源压力：0.2～0.6Mpa操作点漂浮粉尘浓度：≤2mg/m3排气口排放浓度：<100mg/m3(液体)排气口排放浓度：<150mg/m3(干式) | 一般零部件的表面清理加工。 |
| 59.废钢剪断机 | 剪切力：≥10000KN剪切规格：圆钢直径190mm、方钢165×165mm、板材115×900mm剪切宽度：≥1000mm剪切速率：≥4.5次/min系统工作压力：≥32MPa | 冶金、汽车、物资回收等行业的废钢铁回收。 |
| 60.废钢破碎生产线 | 主电机功率：750KW能耗：≤30kwh/t生产能力：≥15t/h物料破碎尺寸：150mm×150mm | 小型废旧汽车等废钢破碎回收处理。 |
| 61.空气冷冻废轮胎制粉装置 | 常温破碎处理粒度：3～5mm冷冻破碎温度：-140°C精细胶粉粒度：20～40目，45％60目，25％80目，20％废轮胎处理能力：≥8000t/a年产精细胶粉：≥5000t | 各种废旧轮胎回收。 |
| 八、环保材料与药剂 |  |  |
| 62.水处理生物添加剂 | 成分：微生物表面活性剂及谷类载体体积密度：0.5～0.7g/cm3活性：4.0×107～5.0×109cfu/g使用温度：8～35°CPH:6.5～7.5保存期：固体≥24个月液体≥12个月不同废水投加量范围：1/1000～1/1000 | 各种污水、废水中油的降解及处理、除臭；湖泊、河道的黑臭及富营养化处理；特殊的化工废水处理。同时适用于提高原有处理设施处理效率。 |
| 63.近共沸混合制冷工质 | 组分特点：不含CFC，近共沸。滑移温度：0.5-1°CODP：0-0.03GWP：0.03-0.26（以CFC-11为1作为基准）毒性：（TLV）：1000PPm沸点：-29.8°C（替代R12），-31°C(替代R22)-43.2°C（替代R134a）(据各种工质不同沸点不同)蒸气压（25°C）：0.67-1.14Mpa燃烧性：不燃或不可燃相对性能（相对R12、R22、R134a）:容积制冷量：1.07-1.13COP值：1.05-1.07排气温度降低：5°C-10°C节能效果：10％-20％（与替代前相比）标准工况时冷凝压力增加：0-0.1MPa | 各种空调制冷剂，不改动设备及润滑油可直接替换R12、R22或R134a等，可降低用电量，增加制冷量。 |