当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第二批）

| 设备（产品）名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一、空气污染治理设备 |  |  |
| 1.有机废气催化净化装置 | 处理风量：≥1000m3/h 进口浓度：≥500mg/L 出口温度：250-320℃ 净化效率：>90% | 喷漆废气净化、印刷废气净化及其他含有苯、酮、醛、酚、醇等类有机气体的净化。 |
| 2.NID干法烟气脱硫设备 | 脱硫剂: CaO/Ca(OH)2、电石渣 脱硫率: ≥80% 钙硫比： ≤1.4 无废水排放 | 20万KW以下的燃煤电厂烟气脱硫，或其它行业低浓度含硫烟气处理。 |
| 3.气动脱硫除尘设备 | 脱硫率：＞90% 除尘率：＞99% 林格曼黑度：＜1 液气比：0.2－1 阻力损失：＜1200Pa | 冶金、石化、建材、轻工等行业75t/h以下燃煤锅炉烟气脱硫除尘； 130t/h以下电站燃煤锅炉烟气脱硫。 |
| 4.氨-硫铵喷雾干燥半干式烟气脱硫成套设备 | 处理烟气量：≥3×104m3/h 脱硫率：＞90% 脱氮率：＞30% 氨硫比：0.53 使用寿命：＞10年 副产品：硫铵系化肥或工业原料 副产品综合利用，无二次污染 无废水排放 | 10-35t/h工业锅炉烟气脱硫,适用于链条炉、煤粉炉、窑炉等炉型 |
| 5.高炉煤气干法除尘器 | 处理风量: ＞15×104 m3/h 排放浓度：＜15mg/N m3 过滤风速：≥1m/s 除尘效率：＞99.8% 设备阻力：＜1200Pa 无泄漏 | 易燃、易爆介质粉尘的治理； 各类高温烟气的治理及粉料回收。 |
| 6.大中型燃煤工业锅炉湿式除尘脱硫洗涤塔 | 脱硫剂：Ca(OH)2、废碱液 主体结构材质：防腐材料 阻力损失：＜1500Pa 脱硫率：＞70% 除尘效率：＞95% | 工业锅炉和窑炉烟气除尘脱硫。 |
| 二、水污染治理设备 |  |  |
| 7.光化学废水处理一体化设备 | 脱色率：＞90% 进水COD：150mg/L－1000mg/L COD去除率：＞50% 废水经处理后达到GB8978-1996一级排放标准 | 纺织印染废水、化纤行业的棉浆黑液、苎麻行业的脱胶废液、化工、制药等工业废水处理。 |
| 8.电絮凝－电气浮复合技术与设备 | 处理能力：＞30t/d COD去除率：≥80% 色度去除率：≥95%； | 纺织、印染、电镀、食品、化工、皮革行业高浓度难降解有机废水处理及高含盐量的废水处理。 |
| 9.含油污水处理装置 | 处理能力：＞500t/d, 油和悬浮物去除率：≥90% 处理后水质：含油量≤1mg/L 悬浮物中粒径中值：≤1μm | 含油量≤100mg/L，固体悬浮物含量≤100mg/L的油田采出水，港口、码头、洗车场、石化行业的含油污水处理。 |
| 10.高浓度有机废水催化湿式氧化处理成套设备 | 进口COD：2×104 mg/L-8×104 mg/L COD去除率：≥90% NH3-N去除率:≥99% 处理量: ＞20t/d | 染料、焦化、农药、石化及精细化工等的工业有机废水处理。 |
| 11.超效浮选装置 | 池深：600-780mm 有效水深：400-500mm 水力停留时间：3min 表面负荷：10m3/m2.h 回流比：20-30% SS去除率：≥90% | 给排水处理，自来水厂原水的混合处理，生产用水的回收，造纸、食品、制胶等行业及城市污水的净化。 |
| 12.筒式格栅除污机 | 格栅有效直径：≥600mm 工作深度:<4 m 设计水深:≤3 m 安装角度(°):35 齿耙运行速度:1-3 m/min | 大中型城市污水处理厂拦截和清除水中污物及漂浮物。 |
| 13.螺旋格栅机(格栅、除污、压榨一体化) | 栅框滤缝尺寸:6-12mm 直径: 600-3000mm 最大处理量: 3900m3/h 电机功率:1.1-3kw | 大中型城市污水处理厂拦截和清除水中污物及漂浮物。 |
| 14.移动式格栅除污机 | 格栅有效宽度:>4000mm 栅条净距: <50mm 工作深度:<15 m 设计水深:≤3.5m 安装角度(°):60-75 齿耙运行速度:5-9 m/min | 大中型城市污水处理厂。 |
| 15.泵吸式除砂机 | 运行速度:1.2m/min 主梁最大挠度: ≤1/1000 主从动轮轮距与跨度比:≥1/8 耐磨砂泵扬程: ≥5m | 大中型城市污水处理厂除砂处理。 |
| 16.辐流沉淀池刮泥、吸泥机 | 池径：≥20 m 刮臂外缘线速度: 初沉池1-3m/min 二沉池1-1.8m/min 提升高度:≥200mm | 大中型城市污水处理厂刮除或吸除底部污泥。 |
| 17.螺旋砂水分离器 | 螺旋体直径: ≥Ф260mm 处理能力: ≥ 0.72m3/min 砂粒直径: ≥0.2mm 转速：18-50r/min 可自动控制 | 大中型城市污水处理厂。 |
| 18.卧轴式表面曝气机（转刷、转蝶） | 转刷、转蝶表曝机长度: ≥1500 mm 转刷曝气机直径:700-1000 mm 转蝶曝气机直径:1400 mm 转刷曝气机动力效率:1.8-2.5kgO2/kw.h 转蝶曝气机动力效率:1.8-2.5kgO2/kw.h | 大中型城市污水处理厂的曝气供氧、混合或推流。 |
| 19.微孔曝气头 | 曝气水深: 4m 氧利用率：≥20% 充氧能力: ≥ 0.13Kg/h 阻力损失: 5000Pa 服务面积: 0.5m2/只 供气量: 2m3/h | 大中型城市污水处理厂的曝气供氧。 |
| 20.潜水搅拌机 | 叶轮直径：300-800mm 电机功率：0.75-1.0kw 转速: 200-980r/min 最大混合量:9800m3 | 大中型城市污水处理厂的混合或推流。 |
| 21.旋转式滗水器 | 滗水量:≥500m3/h 堰口长度: ≥10m 滗水深度:1000-3000mm PLC控制 | 工业和城市污水处理。 |
| 22.潜水污水泵 | 流量: ≥1000m3/h 扬程：≥20m 电机功率:100w-300kw 口径: ≥200mm 泵功率: ≥78% | 大中型城市污水处理厂污水的提升。 |
| 23.螺旋污泥泵 | 螺旋外径: ≥300mm 安装角度(°):30 流量: ≥100 m3/h 转速: 40r/min-110 r/min 扬程: 2.0m-5.5m 泵效率: ≥ 80% | 大中型城市污水处理厂污泥的提升和输送。 |
| 24.单级高速离心鼓风机 | 进口流量：≥200m3/min 标准进气温度: 20℃ 进口压力: 0.098MPa 出口压力: 0.17 MPa 轴功率: 250-980kw 电机功率: 290-1250kw 级效率： ≥ 82% | 大中型城市污水处理厂污水生化处理的供氧曝气。 |
| 三、固体废弃物处理设备 |  |  |
| 25.垃圾压实机 | 整机工作质量: ≥2000 kg 激振力: ≥356KN 工作速度: ≥6.5km/h 行驶速度: ≥12.5 km/h 发动机功率: ≥141kw 振动频率: ≥27Hz | 城市生活垃圾和工业垃圾填埋厂。 |
| 26.城市垃圾机械化转运站 | 主缸力：≥100KN 推缸力：320KN 门缸力：2-100KN 送料缸：320KN 系统压力：26MPa 日处理垃圾量：>120t 包块密度: 1t/m3 机器功率: 15KW | 城市生活垃圾的中转和运输。 |
| 27.移动式垃圾处理筛分成套设备 | 日处理量: ≥100t 皮带机总功率: ≥6.0kw 链板机功率: ≥3.0kw 筛功率: ≥9.0kw 筛孔孔径: 30-50mm 筛分效率: ≥35%(发酵后生活垃圾) | 城市生活垃圾处理, 特别适于对陈腐性生活垃圾的分选处理。 |
| 28.污泥制肥成套设备 | 污泥处理量：≥20m3/d 颗粒肥含水率： 有机肥 <22％ 复合肥 <5％ | 城市污水污泥处理、工业（酿造、食品、饲料等行业）污泥处理。 |
| 四、噪声与振动控制设备 |  |  |
| 29.减振、隔振装置 | 阻尼器 垂直阻尼系数：350KNS/m 水平阻尼系数：330KNS/m 弹簧减振器 垂直刚度系数：6.80KN/mm 水平刚度系数:5.55KN/mm 垂直最大振幅：145μm 水平最大振幅：145μm 环境温度：-40℃-90℃ 使用寿命：30年 隔振效率：≥90% | 适用于需要减振、隔振的精密仪器、设备。 |
| 五、环境监测设备 |  |  |
| 30.噪声频谱分析仪 | 测量范围：35-130dB(A)、40-130dB(线性) 频率:31.5Hz-8kHz 精度：符合国标GB3785 I型机精度标准 温度：-20℃-40℃ 湿度：60%-95% 气压：常压 | 生产线噪声及生产车间环境噪声监测分析。 |
| 31.噪声自动测量系统 | 测量范围：32-140dB(A)、40-140dB(C)、 45-140dB（线性） 频率：10Hz-20KHz 精度：符合国标GB3785 I型机精度标准 温度：-20℃-40℃ 湿度：60%-95% 气压：常压 输出：数字信号 | 交通道路、小区环境噪声监控。 |
| 32.污染源烟气在线监测分析系统 | 含尘量测量范围：0-200mg/m3、0-2000mg/m3 含尘量测量精度：±2% 气体污染物测量范围： SO2：0-250-2500mg/m3 NO: 0-250-2500mg/m3 CO:0-500-5000 mg/m3 气体污染物测量精度：±1%满量程 流速测量范围：0-35m/s 流速测量精度：±0.2m/s 压力：±3000Pa 精度：±1% 温度：0-200℃ 精度：±1℃ 湿度：0-20% 精度：±2%满量程 输出：数据信号，可通过公共电话交换网(PSTN)传输数据 | 烟气污染源监测 |
| 33.总有机碳分析器 | 测量范围：0-10mg /L最小 0-10g/L 最大 测量误差：±2%满量程 稳定型：±2%满量程/周 滞后时间：5min 采样量：≤24mL/h 正常工作温度：0-50℃ 输出信号：4-20mA或RS232，RS484数字输出 | 城市污水、工业废水检测和分析。 |
| 34.酸雨采样器 | 感雨器灵敏度：温差≥1℃ 雨停关盖延迟时间：≥2min 采集雨量范围：0.04-4mm/min 分段样数：12个 混合样容量：≥20L 环境温度：0℃-50℃ 相对湿度：95% 采样工作方式：可采用24小时采样、8小时采样和自由采样等方式 | 雨密集区的雨水自动采样 |
| 35.多参数水质在线监测仪 | 测量范围： COD:0-1000mg/L BOD:0-500mg/L TOC:0-300mg/L SS:0-1000mg/L pH:2-12PH 硝酸盐：0-100mg/L 溶解氧：0-20mg/L 温度：0-50℃ 输出信号：具有数据远程传输功能（有线或无线） 精度： COD:±10% BOD:±20% TOC: ±10% SS:±10% PH:±0.5% 硝酸盐: ±10% 溶解氧: ±1% 水温：1-60℃ 分辨率： COD:5ppm BOD:15ppm TOC:1ppm SS:1mg PH:0.05ph 硝酸盐:5mg | 污水处理厂、市政排水工程、严重污染河段的实时监测。 |
| 36.CODcr全自动在线分析仪 | 测量范围：0-20000mg/L 分辨率：1mg/L 精度：±2% 误差:<5% 相关系数：0.9996 最短测量周期：5min | 能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水进行直接测量。 |
| 六、节能与可再生能源利用装备 |  |  |
| 37. 高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置 | 空气、煤气预热温度：≥1000 ℃ 换向时间：1－3 s 排烟温度：≤150 ℃ 加热炉热效率：≥70% | 适用于加热120×120mm及150×150mm坯料的型、线材轧钢加热炉，用于缺少高热值煤气及高炉煤气富余的钢铁联合企业的轧钢加热炉，也可用于燃用混合煤气的轧钢加热炉 |
| 38. 转炉煤气回收装置 | 吨钢回收转炉煤气量：>60m3／t，转炉煤气热值约7540－8370 kJ／m3 | 适用于15吨以上转炉的煤气回收 |
| 39. 气泡雾化型燃油燃烧器 | 喷嘴能力：15～2200 kg／h 供油压力：0.1～0.6 MPa 雾化剂压力：0.1～0.9 MPa 可节油15% | 用于燃重油、渣油的燃油设备和锅炉的点火或稳燃 |
| 40. 全热风油压自动比例调节喷嘴 | 喷嘴能力：5～92 kg／h 供油压力：0.05～0.25 MPa 雾化剂压力：0.7 MPa 空气预热温度：350～550 ℃ 节油率：30～50% | 适用于各类燃油工业炉窑。 |
| 41. 蓄热式烧嘴 | 烧嘴能力：100～300 kg／h 蓄热体： 陶瓷蜂窝体、 陶瓷球 换向机构：四通换向阀 空气预热温度：1000 ℃ 节油率：40% | 适用于各类燃柴油或煤气的工业炉窑。 |
| 42. 管状喷流换热器 | 综合传热系数：46W／m2·K 空气预热温度：200～400 ℃ 节油率：10～20% | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 43. 管式插入件换热器 | 综合传热系数：38W／m2·K 空气预热温度：200－400 ℃ 节油率：10－20% | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 44. 金属板式换热器 | 综合传热系数：35W／m2·K 空气预热温度：200－400 ℃ 节油率：10－20% | 用于各类燃油工业炉窑的余热回收 |
| 45. 真空滤油机（废油再生机） | 废油再生后指标： 含水量：0.005% 杂质颗粒 ：≤3～5μm 外观：透明 | 适用于工业废油的再生 |
| 46. 透平油专用滤油机 | 流量：1000～12000 L／min 含水量：≤50 ppm 清洁度：NAS5级 | 适用于各类电厂、工业汽轮机组等透平油的在线再生净化，还可再生处理严重变质的透平油。 |
| 47. 油液载体净化机 | 有效容积： 100～500 L 加热温度：室温～130℃ 进出油流量：16～63 L／min 总 功 率： 6 ～18 kw | 适用于清除废油中的水份、 氧化物、胶质等杂质 |
| 48. 电动车及游艇用高能蓄电池 | 能量输出：>3 kW·h 比能量：>72 W·h／kg 循环寿命：>1000 次 | 适用于电动自行车、电动轿车、 电动游艇等 |
| 49. 风光互补户用供电系统装置 | 功率：>100W 输出电压：220 V 50 Hz 发电量：> 0.5 kW·h/日 | 适用于向电网尚无法供电的边远地区农牧民提供生活用电，可替代小型民用柴油发电机。 |
| 50. 风光柴油蓄供电系统装置 | 功率：> 5 kW 输出电压：380/220 V 50 Hz | 适用于电网尚无法延伸地区的村镇级小型电站，可替代柴油发电机组。 |
| 51. 光伏水泵系统装置 | 功率：≥75 Wp 日提水量：>1t | 适用于电网尚无法延伸地区提取生活和灌溉用水，可替代柴油发电机供电的水泵系统。 |
| 52. 秸秆等生物质气化成套设备 | 供热量：≥12×104KcaL/h 燃气热值：>4.5MJ/Nm3 产量：>1.8Nm3/kg 系统效率：>80% 输气压力：>2300Pa 气化的成分：CO、H2、CH | 农村、城镇集中供气。 |
| 53.太阳能、地热冷热水机组 | 制冷量：≥10KW 制热量：≥14Kw 冷水出水温度：7～12℃ 热水出水温度：35～55℃ 可采集地下水温度：0～35℃各类低温热源或海水 产品寿命：>15年 | 用于各类建筑制冷、采暖和卫生热水。 |
| 54.氢氧焰/电弧焊割机和氢氧焰发生器 | 气焊、气割节能：≥70%（与乙炔相比） 电焊节能：≥30%（与常规焊机相比） 效率: ≥70% CO≤25mg/m3 NOx≤28.5mg/m3 SO2:无 | 可用于气割、气焊、钎焊、电弧焊、氩弧焊等加工。 |
| 七、资源综合利用与清洁生产设备 |  |  |
| 55.养殖畜禽粪便干燥造粒成套装备 | 原料含水率: 50～70% 干料含水率:≤20% 有机肥生产能力：≥6000t/a 能耗： ≤30kwh/t 干料品质: 颗粒状高效有机肥 | 利用粪便生产肥料。 |
| 56.粉状物料装、卸设备（包括负压抽吸机、立式流动罐、快速接头） | 达到WB/T1011 2000《粉状物料散装机》标准要求。 工作环境粉尘浓度： ≤6mg/m3 装料速度：≥60t/h 卸料速度：≥60t/h 罐储量：5～40t | 散装水泥、粉煤灰等装、卸的无尘作业，以及散装水泥车船与接收设备之间输送管道的对接。 |
| 57.散装水泥运输专用设备（包括汽车、火车、船） | 卸料速度：≥75t/h 密封气力卸料、负压卸料 装载量： 汽车：≥4.5t 火车：≥60t 船：≥60t | 散装水泥等干粉状物料的汽车、火车、内河、海上运输。 |
| 58.液体喷砂机和干喷砂机 | 磨料粒度：≥46mm 工作台直径：500～1120mm 气源压力:0.2～0.6MPa 操作点漂浮粉尘浓度：≤2mg/m3 排气口排放浓度：<100mg/m3（液体） 排气口排放浓度：<150mg/m3（干式） | 一般零部件的表面清理加工。 |
| 59.废钢剪断机 | 剪切力：≥10000KN 剪切规格：圆钢直径190mm、 方钢165×165mm、板材115×900mm 剪切宽度：≥1000mm 剪切速率：≥4.5次/min 系统工作压力：≥32MPa | 冶金、汽车、物资回收等行业的废钢铁回收。 |
| 60.废钢破碎生产线 | 主电机功率：750 kw 能耗： ≤30 kwh/t 生产能力：≥15t/h 物料破碎尺寸：150mm×150mm | 小型废旧汽车等废钢破碎回收处理。 |
| 61.空气冷冻废轮胎制粉装置 | 常温破碎处理粒度：3～5mm 冷冻破碎温度：-140℃ 精细胶粉粒度： 20～40目，45% 60目，25% 80目，20% 废轮胎处理能力： ≥8000t/a 年产精细胶粉：≥5000t | 各种废旧轮胎回收。 |
| 八、环保材料与药剂 |  |  |
| 62.水处理生物添加剂 | 成分：微生物表面活性剂及谷类载体 体积密度：0.5～0.7g/cm3 活性：4.0×107～5.0×109cfu/g 使用温度： 8～35 ℃ PH:6.5～7.5 保存期： 固体≥24个月 液体≥12个月 不同废水投加量范围： 1/10000～1/1000 | 各种污水、废水中油的降解及处理、除臭；湖泊、河道的黑臭及富营养化处理；特殊的化工废水处理。同时适用于提高原有处理设施处理效率。 |
| 63.近共沸混合制冷工质 | 组分特点：不含CFC，近共沸。 滑移温度：0.5 1℃ ODP：0 0.03 GWP: 0.03 0.26（以CFC－11为1作为基准） 毒性（TLV）：1000PPm 沸点：-29.8℃(替代R12)，－31℃(替代 R22)，-43.2℃(替代R134a) (据各种工质不同沸点不同) 蒸气压（25℃）：0.67 1.14 Mpa 燃烧性：不燃或不可燃 相对性能（相对R12、R22、R134a）： 容积制冷量：1.07 1.13 COP值：1.05 1.07 排气温度降低：5℃ 10℃ 节能效果：10％-20%(与替代前相比) 标准工况时冷凝压力增加：00.1MPa | 各种空调制冷剂，不改动设备及润滑油可直接替换R12、R22或R134a等，可降低用电量，增加制冷量。 |