典型的CDM项目—行业和类型

# 1、可以开展CDM项目的行业

- 电力部门：根据专家判断，电力部门会占有中国总的CDM潜力的50%，2000年中国的电力部门贡献了能源部门总的碳排放的24%，并且到2010年仍然要占26%。

- 水泥部门；

- 钢铁工业；

- 化学工业，如已二酸和硝酸生产企业，制冷剂企业。

- 建材和金属材料工业，如电解铝企业；

- 林业部门，如造林和再造林工程。

作为CDM潜力最大的工业部门，电力部门可产生CO2减排的具体项目类型又可划分为：零排放量可再生能源发电项目，如：水电、风能、太阳能、潮汐、地热等；燃料替代—联合循环燃气发电厂；垃圾填埋气甲烷回收发电；煤层甲烷气的回收发电；生物质热电联产；农业工业和城市废物，或生物沼气发电。

然而，以上各部门的产业项目并不能自动成为CDM项目，判断一个项目是否被申报为CDM项目有很多标准，一般而言，对于CDM项目的总体要求为：

- 实施了该项目后，温室气体[CO2（二氧化碳）、CH4（甲烷）、N2O（氧化亚氮）

HFCS（氢氟碳化物）、PFCS（全氟化碳）、SF6（六氟化硫）]的排放量低于没有实施该项目的排放量。

（2）应符合项目所在国可持续发展的要求：有利于环境保护和减缓温室效应；有利于

当地的经济发展和减少贫困；有利于社会进步和增加就业。

（3）项目必须具备额外性：资金的额外性：即收益率较低，有投融资障碍需要克服；

技术的额外性：存在技术风险需要克服；项目在当地或地理条件类似的地区并没有普及；CDM项目减排效益的额外性是CDM方法学的一个核心问题，是一个项目是否可被批准为CDM项目的必要条件。

根据联合国CDM执行理事会（EB）的规则，只有2000年1月1日以后投入运行，并在立项时考虑了CDM因素的项目才可成为CDM项目。但较好的项目是正在设计或施工阶段中，在2006年—2008年投产的项目。该项目在申请CDM项目前，最好已筹集到开工建设需要的资金，或资金已落实。

# 2、典型的项目类型

根据申报CDM项目时所依据的各种经联合国执行理事会（EB）批准的方法学，对各个部门/行业可以进行CDM活动的项目类型做出初步筛选，具体衡量条件如下：

（1）电力供应类：可再生或不可再生能源项目重点为零排放可再生能源发电项目，如

水电、风能、河流、太阳能、潮汐、地热等。

- 水电和风电项目标准：水电项目装机容量最好小于9万千瓦，并网发电；风电项目装机容量最好小于10万千瓦，并网发电项目；当地的主要发电类型不是以水利、风能、太阳能等极低成本或零成本资源发电的。

- 生物质能发电项目：使用本来应该被焚烧或废弃的生物质（例如稻壳、甘蔗渣、秸秆）。当地有足够的未被利用的生物质，这些生物质过于分散以至于在收集它们发电并网不经济。

（2）采煤工业中煤矿气的回收利用

即煤矿内部所产生的瓦斯气（专业术语称煤矿气，CMM），通过集中回收利用，燃烧为CO2排放，从而减少CH4的排放量。具体来源包括：采煤过程中从地面排气井抽取煤矿气；开采前通过地下钻孔从煤矿中抽取预开采煤矿气；利用表面采空井，地下钻孔，排气通道或其它的采空区气体抽取技术来抽取开采后煤矿气(PCMM),包括来自密闭区域的气体。

CDM项目活动包括使用以下方法处置抽取的煤矿气：通过燃烧破坏抽取的煤矿气；通过发电、提供动力或者供暖来破坏抽取的煤矿气；出于安全原因稀释的剩余部分甲烷仍然可以排空；项目活动抽取的所有煤矿气要么加以利用，要么销毁，不能直接排空。

具有以下任何特征的项目活动不能申报CDM：露天煤矿开采；从已经遗弃、退役的煤矿中抽取煤矿气；抽取利用原始煤层气，比如独立于任何采煤活动，从煤层中抽取的高质量的煤层气；煤矿开采前使用CO2或者其他任何液体、气体强化煤层气的排放。

（3）水泥工业生产中的CDM项目

①  水泥生产余热发电

在无CDM项目时，企业自发电没有上网；CDM项目所发电量在水泥企业内部使用，多余电量可以上网；CDM项目发电替换电网电量或特别的可识别的电源的电量（已存在的自备电站或新电站）。

②  水泥生产过程中的燃料替换

水泥生产中的燃料部分被以下燃料所替换；源于化石物质的废弃材料如轮胎、塑料、高分子材料、橡胶等；多余的生物质剩余物；用于替换的燃料数量必须为所有用户消耗量的至少1.5倍以上。

③  水泥熟料混合物中增加添加物的比例：用于增加到熟料混合物中的添加物不存在短缺问题，只适用于在东道国内出售的水泥，不可用于出口；必须有适当的数据说明在市场上出售的水泥类型。

（4）制冷剂生产工业中，氟化气体（HFCS）的减排项目

从现有的HCFC22（R22：第二代氟利昂）生产企业减少HFC23（R23）的排放（HFC23

是生产 HCFC22的副产品）；在2000—2004年间该企业至少有三年时间生产R22；当地没有法律法规规定禁止HFC23排放；原本这些HFC23是被排放到大气中，而不是被收集或出售。

（5）有机酸和无机酸生产工业中，氧化亚氮（N2O）减排项目

①  已二酸生产中的N2O减排项目

项目说明：N2O作为生产已二酸的副产品，由于没有任何经济价值而被直接排放。该项目要求企业安装分解设备将其转化为氮气；用催化剂或热分解的方式处理生产已二酸过程中产生的N2O；要求当地对现有数据（项目实施前后的排放数据）能够评估；2004年前投产的生产厂。

②  硝酸生产中的N2O减排项目

2005年底前投产的生产厂，有一定的生产能力（若干吨/年）；项目活动的开展不能导致现有的N2O减排设施关闭，不能影响硝酸产量；项目活动的开展不能导致NOX的排放增加；如果NOX的减排设施已经存在，则必须为选择性催化还原设施。

（6）燃料或原料替代类

①  煤/石油改天然气项目

将原有的以石油或煤作为工业燃料的项目改进为天然气燃料。

当地法规没有禁止该企业的设备使用石油或煤作为燃料。

当地使用天然气成本比煤和石油高。

在实施该项目后，设备没有显著的效率改进。

项目没有增加设备的产出能力和寿命，项目实施只改变生产中的环节，而不改变工艺流程。

②  无机化学品生产企业中的减排原料替换

在无机化学品生产企业中（如生产盐类物质），用可再生能源的原料如生物替换CO2排放系数高的化石或矿物质原料。

替换后产品质量无变化，企业生产能力在替换后一般不增加。

替换过程无额外的能量需求。

（7）工业生产中的利用废气或废热或废压发电项目（例如炼焦工业中的焦炉气，炼钢工业中的高炉气）

工业生产设施中利用废热或者燃烧废气进行发电活动。

项目发电用于替换燃烧化石燃料的电网电量或自备电源的电量。

废气或废热或废压产生的过程中没有燃料替换现象。

（8）废弃物管理

①  垃圾填埋发电/供暖

实施此项目前，垃圾填埋气部分地或全部向大气层排放；而当地法规没有禁止垃圾填埋气直接向大气排放。

被收集的气体在火炬点燃放空或者被收集的气体用于生产能源（例如电能/热能）。

②  有机废弃物（新鲜垃圾）的处理利用

废弃物无氧发酵产生甲烷气，废弃物如不处理利用将被废置或填埋。

利用方式为发电或发热。

③  农场中牲畜粪便和废弃物的管理

牲畜粪便和废弃物发酵，产生甲烷等主要排放气体。

牲畜定义为：猪、牛羊和家禽。

收集的气体处理方式为明火燃烧、发电或发热。

④  工业生产中含有机物废水产生的甲烷回收处理

已有含有机物废水的处理设施为开放式的，无氧发酵产生甲烷。

甲烷回收处理方式为采用密闭系统，集中收集甲烷气体。

收集的气体处理方式为发电或发热。

⑤  油田废气回收利用项目

油田产生的部分混合天然气在现场被白白燃烧掉，开发新技术可使用这部分天然气发电。

油井产生的天然气通过管道线被回收和输送到处理场地，进而生产干燥气体、液化石油气和凝固物质。

产品（干燥气体、液化石油气和凝固物质）有可能在市场上替换同样类型的燃料或者单位含碳量高的燃料。

由该项目带来的燃料替换不会导致市场上燃料消耗量增加。

该项目实施前，天然气主要被燃烧。

可以申请CDM的领域

能够在CDM项目中获得收益的行业包括：

| 电力能源供给 | 1 | 可再生能源发电（水力、太阳能、风力、潮汐、生物只能等）； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 高效清洁的发电技术及热电联产；如天然气—蒸汽联合循环发电，超临界燃煤发电，压力循环流化床锅炉发电，多联产燃煤发电等； |
|  | 3 | 燃煤工业及民用锅炉窑炉，包括炼焦窑炉，高炉节能技术改造； |
|  | 4 | 高效低损耗电力输配系统； |
|  | 5 | 提高发电效率（清洁煤发电技术、大机组超临界燃煤发电、热电联产）； |
|  | 6 | 高效的电力传输与分配； |
|  | 7 | 高耗能工业设备和工艺流程节能改造； |
|  | 8 | 电力需求侧管理（DSM）：工业通用设备节电改造：如变频调速高效马达，高效风机水泵，绿色照明，非晶态高效配电变压器，电热炉改造等； |
|  | 9 | 城市建筑节能示范项目； |
|  | 10 | 风力发电场示范项目； |
|  | 11 | 太阳能PV发电场示范项目。 |
| 煤炭 | 1 | 煤矿煤层甲烷气的回收利用（发电、生产碳黑、供热和居民生活用能）； |
|  | 2 | 矿井乏风回收利用。 |
| 工业 | 1 | 工业过程中提高能源和原材料效率； |
|  | 2 | 工业过程中减排或回收利用二氧化碳和资源化再利用技术； |
|  | 3 | 空调照明系统的节能改造； |
|  | 4 | 其它高GWP值氟化气体的减排项目：氢氟碳化物（HFCS），全氟化碳（PFCS），六氟化硫（SF6）； |
|  | 5 | 水泥厂工艺过程减排二氧化碳技术改造。 |
| 交通 | 1 | 城市交通节能示范项目：包括天然气燃料车，燃料电池车，高效车辆引擎等； |
|  | 2 | 燃料转换； |
|  | 3 | 交通工具提高效率； |
|  | 4 | 公共交通系统的扩展； |
|  | 5 | 生物燃料。 |
| 油气 | 1 | 减少管道泄漏； |
|  | 2 | 轻烃回收利用； |
|  | 3 | 城市公用事业； |
|  | 4 | 垃圾填埋气回收利用； |
|  | 5 | 污水处理甲烷气回收利用； |
|  | 6 | 集中供热及燃气热电联供； |
|  | 7 | 城市照明亮化系统的节能改造（太阳能或高效照明灯具）； |
|  | 8 | 北方城市推广天然气集中供热； |
|  | 9 | 生物质能高效转换系统：集中供热、供气和发电示范工程 |
|  | 10 | 城市垃圾焚烧和填埋气甲烷回收发电供暖 |
| 农业 | 1 | 改良耕种方法； |
|  | 2 | 减少能源使用； |
|  | 3 | 改良肥料管理； |
|  | 4 | 改良肥料使用方法； |
|  | 5 | 利用动物粪便生产沼气和使用沼气； |
|  | 6 | 植树造林和再造林等。 |

目前市场上CDM项目多数都集中在风电、生物质能、水电、垃圾填埋气体发电、提高能效、燃料替换等六个领域，其中尤其以前四项最热，70%的CER交易都集中在这些领域。